Tutorial 21: Classement…

Juste quelques trucs à mentionner

Introduction

Ok, j'ai écrit un programme qui affiche tous les caractères que possède la TI. Il utilise la commande _putc et l'instruction djnz

Nouvelles commandes

_putc		- stocke le caractère équivalent au nombre dans a

djnz		- décrémente b et va à xx si différent de zéro

Le code

C'est parti…

xor  a		;acc to 0

call _clrLCDFull

ld   a,16		;Character set starts at 16.

outer:

ld   b,7		;7 lines w/o scrolling possible.

inner:

push af		;Remember A

call _putc		;ASCII character of A.

ld   l,a		;Load a to l.

ld   h,0d		;0 to h.

call _disphl	;Display hl!

call _newline	;New line...

pop  af		;Recall a.

inc  a		;Increment it.

cp   242d		;If its 242 then...

jr   z,exit		;Exit!

djnz inner		;Else, repeat.

push af		;Getkey screws up acc.

call _getkey	;Wait for a key.

pop  af		;Recall a, repeat...

jr   outer		;...from outer loop

exit:

ret

.end

END

Ce programme est un bon exemple de programme complet avec deux sauts. C'est aussi un bon exemple pour l'utilisation du stack et des bits masqués.

Getkey? Getky?

En faisant ce programme, je me suis rendu compte d'une petite confusion, je vais la clarifier pour tout le monde. La commande _getkey attend qu'une touche soit pressée, contrairement à la commande basic getkey ! La commande _getky n'attend pas qu'une touche soit pressée, comme la fonction getkey en basic ! Confusion ?!… j'espère que cela à clarifier les choses.

Conclusion

Nous n'avons rien appris de compliqué depuis le dernier tutorial. J'ajopute que nous avons couvert un aspect imporatnt de l'ASM (djnz)