Tutorial 14 : saisie directe

La saisie de touches pour les jeux…

Introduction

"Saisie directe ? Qu'est ce que c'est ?!" Je suis sur que vous vous demandez. Dans la précédente méthode de saisie dans laquelle on utilisait getkey, était relativement lente. Cela attend une touche de n'importe quelle partie du clavier. La saisie directe permet à la TI de s'intéresser à une parie spécifique du clavier, ce qui rend la saisie plus rapide. surprenant, cette méthode plus rapide est un peu plus compliquée et nécessite pas mal de syntaxe. Allons y quand même…

Nouvelles commandes

in et out. Malheureusement je ne les ai pas encore compris

Le programme est assez simple. Il affiche la touche sur laquelle vous appuyez (il y a un nombre limité de touches) C'est juste pour garder de la place (et c'est plus pratique pour vous) Je vous laisserai écrire le reste du programme dès que j'ai traité la saisie directe. Avant de commencer le programme, je dois expliquer les différentes parties de la TI. Il y a 7 groupes arrangés de façon à les comprendre et les apprendre facilement.

Groupe 1

KDown		.equ 254

KLeft		.equ 253

KRight		.equ 251

KUp		.equ 247

Groupe 2

KEnter		.equ 254

KPlus		.equ 253

KMinus		.equ 251

KMul		.equ 247

KDiv		.equ 239

KPower		.equ 223

KClear		.equ 191

Groupe 3

kMinus2		.equ 254

kThree		.equ 253

kSix		.equ 251

kNine		.equ 247

kRbracket	.equ 239

kTan		.equ 223

kVars		.equ 191

Groupe 4

KPoint		.equ 254

KTwo		.equ 253

KFive		.equ 251

KEight		.equ 247

KLbracket	.equ 239

KCos		.equ 223

KPrgm		.equ 191

KStat		.equ 127

Groupe 5

KZero		.equ 254

KOne		.equ 253

KFour		.equ 251

KSeven		.equ 247

KComma		.equ 239

KSin		.equ 223

KMatrx		.equ 191

KX		.equ 127

Groupe 6

KSto		.equ 253

KLn		.equ 251

KLog		.equ 247

kX2		.equ 239

kX-1		.equ 223

kMath		.equ 191

kAlpha		.equ 127

Groupe 7

KGraph		.equ 254

KTrace		.equ 253

KZoom		.equ 251

KWindow		.equ 247

KY		.equ 239

k2nd		.equ 223

kMode		.equ 191

kDel		.equ 127

Vous remarquez que les groupes sont arrangés en colonnes à l'exception du groupe 7. Pour vous servir de la saisie directe, vous devez activer un groupe pour pouvoir vous en servir. Ce qui signifie que pour la touche 0, vous devez activer le groupe 5. Vous devez savoir quelle touche doit être pressée pour utiliser la saisie directe. Chaque groupe a sa propre valeur :

Groupe 1: 0feh

Groupe 2: 0fdh

Groupe 3: 0fbh

Groupe 4: 0f7h

Groupe 5: 0efh

Groupe 6: 0dfh

Groupe 7: 0bfh

Vous pouvez en faire des équations au début du programme, cela rendra les choses plus faciles.

Le code

C'est parti…

…vous connaissez le début :) Plus, souvenez vous d'ajouter les équations des deux touches que nous utilisons.

Keys:

ld a,0ffh

;met à 0 le clavier

out (1),a

;syntaxe obligatoire :)

ld a,0feh

;groupe 1 actif

out (1),a

in a,(1)

;syntaxe obligatoire

cp kDown

jp z,down

ld a,0ffh

;mise à 0 du clavier

out (1),a

ld a,0fdh

;groupe 2 actif

out (1),a

in a,(1)

cp kEnter

jp z,Enter

jp nz,keys

;le reste est pour vous

Pas très difficile et relativement rapide. Vous pouvez l'utiliser pour des routines rapides. Par exemple avec une souris !