Tutorial 10: Eteindre la TI!

Eteignez votre TI pendant un programme!

Introduction

Avez-vous jamais voulu éteindre votre calculatrice pendant un programme? Probablement pas. Mais là vous allez voir comment faire. Rappelez-vous que je fais ça pour votre amusement. Je ne comprend pas ce que fait le programme en entier mais j'ai le code. La prochaine leçon sera aussi un code que je n'ai pas écrit mais que j'ai compris. Allez place au programme.

Nouvelle commandes

Heu…oui. Aucune que je peux expliquer complètement, bon…

Le code

Voici le code. Vous pouvez utiliser ce code comme une partie d'un programme ou l'inclure dans le début habituel pour qu'il crée un programme qui éteindra votre TI tout seul.

OFF:

DI			; disable interrupts

LD A,001H

OUT (003H),A		; turn off screen

LD A,000H

OUT (004H),A

EX AF,AF'

EXX

EI			; enable interrupts

RET

.end

Une autre bonne chose c'est que le programme reste en mémoire. La commande 'ret' s'exécute quand vous rallumez votre TI, donc vous pouvez prolonger le programme avec ce que nous avons vu précédemment avec l'affichage de 'Mem cleared'. Le programme s'exécute, la TI s'éteint, quand vous la rallumez le message 'Mem cleared' apparaît. Vous savez comment rallonger le programme avant la ligne 'ret'.